Tipos de Cables PROFINET y sus Diferencias

1. PROFINET Tipo A - Cables Estándar para Instalación Fija

- Uso: Instalaciones fijas dentro de gabinetes o canalizaciones.

- Flexibilidad: Baja (no diseñado para movimientos continuos).

- Construcción:

  - 2 pares (para Fast Ethernet) o 4 pares (para Gigabit Ethernet).

  - Blindaje con pantalla de aluminio y malla de cobre.

  - Recubrimiento de PVC o LSZH (baja emisión de humos).

- Ejemplo de código Siemens: 6XV1840-2AH10

- Aplicaciones: Cableado estructurado en fábricas, armarios eléctricos.

2. PROFINET Tipo B - Cables Flexibles para Instalación Móvil

- Uso: Instalaciones donde hay cierta movilidad, pero no un movimiento continuo.

- Flexibilidad: Media.

- Construcción:

  - Mayor resistencia mecánica que el Tipo A.

  - Recubrimiento de PUR (más resistente que PVC).

- Ejemplo de código Siemens: 6XV1841-2B

- Aplicaciones: Conexión de sensores, actuadores y equipos en entornos industriales con movimiento ocasional.

3. PROFINET Tipo C - Cables para Cadenas Portacables y Movimiento Continuo

- Uso: Aplicaciones con movimientos constantes, como en cadenas portacables.

- Flexibilidad: Alta.

- Construcción:

  - Diseñado para millones de ciclos de flexión sin degradación del rendimiento.

  - Cubierta de PUR o TPE para mayor resistencia a la abrasión y químicos.

  - Blindaje robusto.

- Ejemplo de código Siemens: 6XV1870-2D

- Aplicaciones: Maquinaria automatizada, robots, transportadores.

4. PROFINET Tipo R - Cables para Aplicaciones Robóticas

- Uso: Aplicaciones con torsión y movimiento en múltiples direcciones.

- Flexibilidad: Muy alta.

- Construcción:

  - Resistencia a torsión de ±180°/m.

  - Recubrimiento de TPE de alta resistencia.

- Ejemplo de código Siemens: 6XV1840-2R

- Aplicaciones: Brazos robóticos, máquinas con movimientos complejos.

Comparación General

| Tipo de Cable | Uso Principal | Flexibilidad | Recubrimiento | Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo A | Instalación fija | Baja | PVC / LSZH | Cableado estructurado, gabinetes eléctricos |
| Tipo B | Instalación móvil ocasional | Media | PUR | Conexión de sensores, actuadores |
| Tipo C | Movimiento continuo (cadenas portacables) | Alta | PUR / TPE | Maquinaria automatizada, transportadores |
| Tipo R | Movimientos extremos y torsión | Muy alta | TPE | Brazos robóticos, automatización avanzada |

Si tu cliente necesita un cable más robusto que el 6XV1840-2AH10, probablemente deba considerar un Tipo B, C o R dependiendo del nivel de movilidad requerido.